Plant Engineering IDE

규격 기반 PFD/P&ID 검증 및 생성 플랫폼

프로젝트 구상 정리서

2025.02

CONFIDENTIAL

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 핵심 아이디어

코딩 IDE(VS Code 등)가 프로그래밍 언어의 문법 규칙을 기반으로 자동완성, 문법 검사, 에러 감지를 제공하듯, 플랜트 엔지니어링 IDE는 국제 규격(ISA-5.1, ISO 10628, PIP PIC001 등)을 기반으로 PFD/P&ID 도면의 설계 검증과 자동 생성을 제공하는 웹 기반 플랫폼이다.

## 1.2 핵심 가치 명제

"규격에 부합하는 설계를 제공한다" — 이것이 이 프로젝트의 존재 이유이며, 모든 기능과 아키텍처의 판단 기준이다.

## 1.3 코딩 IDE와의 비교

| 구분 | 코딩 IDE (VS Code) | 플랜트 엔지니어링 IDE |
| --- | --- | --- |
| 에디터 | 코드 텍스트 에디터 | P&ID 2D 캔버스 (SVG/Canvas) |
| 문법 규칙 | 언어 스펙 ~3,000+ 규칙 | 엔지니어링 규격 ~500-800 규칙 |
| 자동완성 | API/타입 기반 수천 후보 | 장비/밸브/계기 후보 수십 개 |
| 린터(검증) | 타입 에러, 문법 에러 감지 | 설계 규칙 위반 감지 |
| 핵심 난이도 | 파서/타입 추론 (CS 문제) | 도메인 지식 확보 (엔지니어링 문제) |
| 진입장벽 | 컴퓨터 과학 전문성 | 플랜트 엔지니어 + 규격 해석 능력 |

기술적 난이도는 코딩 IDE가 훨씬 높지만, 플랜트 IDE는 도메인 전문가가 없으면 만들 수 없다는 점에서 진입장벽의 성격이 다르다. 이것이 경쟁 우위가 된다.

# 2. 핵심 아키텍처

## 2.1 규격 DB 중심 설계

이 프로젝트의 핵심 인사이트는, P&ID 소프트웨어의 진정한 가치가 UI나 AI가 아니라 "규격 DB"에 있다는 것이다. 생성과 검증 모두 동일한 규격 DB를 참조하여 일관성을 보장한다.

## 2.2 규격 DB의 4가지 데이터 유형

| 유형 | 설명 | 예시 | 규칙 수(추정) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 룩업 테이블 | 정적 매핑 데이터 | 장비타입→심볼, ISA 문자코드(A~Z), 장비분류(A~V) | ~350 |
| 2. 검증 규칙 | 조건→판정 (맞는가?) | 펌프→체크밸브 필수, PSV 설치 여부, 태그 형식 | ~300 |
| 3. 생성 규칙 | 입력→자동 배치 (만들어줌) | 장비 배치 시 부속품 자동 추가, 태그 자동 넘버링 | ~150 |
| 4. 메타데이터 | 규칙의 부가 정보 | 규격 출처, 적용 범위(PFD/P&ID), 심각도, 오버라이드 여부 | - |

룩업 테이블과 검증 규칙을 먼저 구축하고, 생성 규칙은 이후 확장한다.

## 2.3 규칙 계층 구조

| 계층 | 규칙 유형 | 예시 | 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 표준 규칙 | ISA 심볼, ISO 장비 심볼 | 불변, 전역 적용 |
| L2 | 설계 규칙 | 펌프 토출측 체크밸브 필수 | 공정 유형별 분기 |
| L3 | 배치 규칙 | 계장 심볼은 장비 위에 배치 | 도면 레이아웃 |
| L4 | 회사/프로젝트 규칙 | 특정 넘버링 체계 | 오버라이드 가능 |
| L5 | 공정 특화 규칙 | PLA 공정 질소 블랭킷 필수 | 공정별 조건부 |

상위 계층 규칙이 하위를 오버라이드할 수 있으며, 충돌 시 우선순위(priority)로 해소한다.

## 2.4 프론트엔드/백엔드 규칙 분배

모든 규칙을 백엔드에만 두면 실시간 인터랙션에서 지연이 발생한다. 규칙 특성에 따라 분리 배치한다.

| 배치 | 규칙 종류 | 동작 방식 | 데이터 크기 |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | 심볼 매핑, 문자코드, 장비분류, 선종 스타일, 태그 정규식 | 앱 시작 시 1회 로드 + 캐시, 오프라인 동작 | ~70KB |
| Backend | 설계규칙 검증, 루프 완결성, 물질수지, 산출물 생성, AI 추론 | 이벤트 발생 시 디바운스(500ms) 후 요청 | 규칙 500+ |

# 3. 적용 규격 체계

## 3.1 핵심 규격 3종

| 규격 | 역할 | 주요 내용 | DB 구축 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSI/ISA-5.1 | 계장 심볼/태깅 | 계기 문자코드(A~Z), 심볼 형태(원/사각형), 태그 넘버링, 신호선 구분 | 최우선 |
| ISO 10628-1/2 | 도면 분류/장비 심볼 | BFD/PFD/P&ID 분류 정의, 장비/밸브/배관 심볼, 도면 흐름 규칙 | 최우선 |
| PIP PIC001 | P&ID 실무 기준 | 장비분류(A~V), 라인넘버링, 밸브 표기, 범례, 도면 포맷 | 최우선 |

## 3.2 보조 규격

| 분류 | 규격 | P&ID 관련 내용 |
| --- | --- | --- |
| PFD 문서화 | PIP PIE001 | PFD/MSD/BFD 작성 가이드라인, H&MB 템플릿 |
| 공정 제어 | IEC 62424:2016 | P&ID↔제어시스템 데이터 교환(CAEX), PCE 표현 |
| 안전계장 | IEC 61511 / ISA-84 | SIS/SIF 설계, SIL 등급, P&ID에 안전 루프 반영 |
| 배관 | ASME B31.3 | 공정 배관 설계, Pipe Class 기준 |
| 안전밸브 | API 520/521/526 | PSV 사이징/설치/오리피스 규격 |
| 압력용기 | ASME BPVC VIII | PSV 설치 요구, 설계 압력/온도 |
| 한국 PSM | 산안법 44조 | 국내 공정안전보고서 P&ID 요구사항 |

## 3.3 PFD vs P&ID 규칙 분리

동일한 규격 DB에서 scope(PFD/P&ID)에 따라 다른 규칙이 적용된다. 예를 들어 드레인 밸브는 P&ID에서는 필수이지만 PFD에서는 표시 금지이다.

| 항목 | PFD | P&ID |
| --- | --- | --- |
| 밸브 | 제어밸브, 안전밸브, 주요 수동밸브만 | 모든 밸브 (차단, 체크, 드레인, 벤트 등) |
| 배관 | 주요 공정 라인만 | 모든 배관 + 라인넘버 + Pipe Spec |
| 계장 | 주요 제어루프만 (FIC, TIC 등) | 모든 계기, 알람, 인터락, SIS |
| 운전조건 | T, P, 유량, 조성 (H&MB) | 설계 T/P만 (운전조건은 PFD 참조) |
| 바이패스/드레인/벤트 | 미표시 | 모두 표시 |

# 4. 제품 전략

## 4.1 제품 포지셔닝

"AutoCAD를 대체한다"가 아니라 "AutoCAD로 가기 전에 규격 검증을 해준다"로 포지셔닝한다.

- 기존 대형 도구(AVEVA, SmartPlant)는 $50,000~$200,000/년 라이선스

- 소규모 EPC, 프리랜서 엔지니어, 중소 플랜트 시장은 비어있음

- 웹 기반 SaaS로 접근성과 가격 경쟁력 확보

## 4.2 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript | 생태계, ReactFlow 연동 |
| 캔버스 | ReactFlow 또는 Konva.js | 노드-엣지 그래프 최적화 |
| 상태관리 | Zustand | 가볍고 그래프 상태에 적합 |
| Backend | Python FastAPI | 계산 엔진, AI 연동 |
| 규격 DB | PostgreSQL + JSONB | 구조화 데이터 + 유연한 규칙 조건 |
| 심볼 | 독자 디자인 SVG | ISA 호환, 저작권 안전 |
| 실시간 협업 | Yjs (CRDT) | 다중 사용자 편집 |
| 배포 | Web SaaS | 설치 불필요, 자동 업데이트 |

## 4.3 개발 단계

| Phase | 내용 | 핵심 산출물 | 규격 DB 의존도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 규격 DB + 검증 엔진 | 규칙 CRUD API, Import/Export, 태그/심볼/설계규칙 검증 | 최우선 (DB가 곧 제품) |
| Phase 2 | 웹 캔버스 + FEED 검토용 도면 | P&ID 편집기, 실시간 검증 피드백, PDF 출력 | 높음 |
| Phase 3 | 생성 엔진 + AI 보조 | 자연어→P&ID 초안 생성, 자동완성, 템플릿 | 높음 |
| Phase 4 | 실무 도면 수준 출력 | 자동 레이아웃, DWG 호환 출력 | 중간 |
| Phase 5 | 협업 + 산출물 | 실시간 다중 편집, 장비/라인/밸브 리스트 자동생성 | 중간 |

Phase 1(규격 DB + 검증 엔진)이 제품의 핵심이며, 이후 모든 기능은 이 DB를 기반으로 확장된다.

# 5. 규격 DB 구축 전략

## 5.1 규격 확보 방법

| Tier | 소스 | 확보 가능 내용 | 비용 | 커버리지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | 무료 공개 자료 (교재, Wikipedia, 교육자료, 벤더 문서) | ISA 문자코드, ISO 장비심볼, PIP 장비분류, API PSV 규칙, 일반 설계 관행 | 0원 | 60~70% |
| Tier 2 | 규격 원문 구매 | ISA-5.1 (~$200), ISO 10628 (~$300), PIP PIC001 (~$3,000) | ~$3,500 | 나머지 20~30% |
| Tier 3 | 실무 경험 (도메인 전문가) | PLA/Compound/EPS 공정 특화 규칙, 프로젝트 수행 경험 기반 관행 | 0원 (고유 자산) | 독자적 가치 |

Tier 1 + Tier 3으로 프로토타입을 만들고, 제품이 검증된 후 Tier 2 규격을 구매하여 정밀도를 보완한다.

## 5.2 규칙 추출 프로세스

규격 원문을 DB에 넣는 것이 아니라, 사람이 읽고 해석하여 실행 가능한 규칙으로 변환한다. 이것이 저작권 문제를 회피하는 유일한 합법적 방법이다.

- shall / must / required → error 등급 규칙

- should / recommended → warning 등급 규칙

- may / optional → info 등급 규칙

규격 1건 처리 흐름: 규격 확보 → 통독 → 규칙 추출 → 구조화(JSON) → 검증 → DB 입력

## 5.3 작업량 추정

| 규격 | 페이지 | 추출 규칙 수 | 작업 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISA-5.1 문자코드/심볼 | ~100p | ~150건 | 3~5일 |
| ISO 10628 도면규칙/심볼 | ~60p | ~100건 | 2~3일 |
| PIP PIC001 P&ID 기준 | ~60p | ~200건 | 5~7일 |
| 일반 설계 관행 | 경험 기반 | ~100건 | 2~3일 |
| 합계 |  | ~550건 | 2~3주 |

# 6. 리스크 및 대응

## 6.1 저작권 리스크

ISA는 AI 도구에 ISA IP를 입력하는 것과 AI를 사용한 파생물 생성을 명시적으로 금지하고 있다.

| 행위 | 위험도 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 규격 원문을 DB에 저장 | 위법 | 절대 금지 |
| 규격 PDF를 AI에 입력 | 위법 | ISA가 명시적으로 금지 |
| ISA 심볼을 그대로 복제 | 위험 | 독자 디자인 SVG 제작 |
| 문자코드 체계 구현 (F=Flow) | 회색지대 | 사실(fact) 자체는 저작권 대상 아님, 독자적 표현으로 구현 |
| "ISA-5.1 준수" 표기 | 회색지대 | "ISA-5.1 호환" 정도로 표기 |
| 사람이 읽고 독자적 규칙으로 변환 | 안전 | 출처(reference)만 명시 |

핵심 원칙: "ISA 규격을 구현한다"가 아니라 "ISA 호환 심볼 체계를 독자 개발한다"로 포지셔닝. 상용화 전 IP 전문 변호사 검토 1회 권장.

## 6.2 경쟁사 리스크

| 리스크 | 수준 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| P&ID 편집기 카테고리 특허 | 낮음 | 소프트웨어 카테고리 자체를 특허로 막을 수 없음 |
| 특정 알고리즘/데이터 구조 | 확인 필요 | AVEVA, Hexagon 특허 검색 필요 |
| AI + P&ID 조합 | 낮음 | 이 영역의 특허가 거의 없음 |
| 시장 경쟁 | 중간 | 기존 도구는 대형 EPC 타겟, 소규모 시장은 비어있음 |

## 6.3 도면 출력 수준

| 수준 | 설명 | 실현 가능성 |
| --- | --- | --- |
| FEED 검토용 | 장비 배치, 주요 라인, 제어루프. 리뷰/HAZOP 용도 | 바로 가능 |
| 상세설계용 | 정확한 심볼, 라인넘버, 노즐 상세 | 가능 (자동 레이아웃이 과제) |
| 최종 납품용 | DWG 포맷, 타이틀 블록, 클라이언트 포맷 | DWG 호환 90% 수준 가능 |

Phase 1에서는 "검증 리포트 + 수정된 P&ID(PDF)" 수준으로 시작하며, 이것만으로도 실무 가치가 있다.

# 7. 다음 단계 (Action Items)

## 7.1 즉시 착수 (1~2주)

- 규격 DB 스키마 설계 (PostgreSQL + JSONB)

- 규칙 CRUD API 구현 (FastAPI)

- 규칙 Import/Export 기능 (JSON/Excel ↔ DB)

- 공개 자료 기반 핵심 규칙 100건 DB화 (ISA 문자코드, 장비분류, 기본 설계관행)

## 7.2 단기 (3~4주)

- 심볼 조회 API, 태그 검증 API 구현

- 독자 설계 SVG 심볼 라이브러리 제작 시작 (~100개 우선)

- 설계규칙 검증 API (그래프 기반 패턴 매칭)

- 간단한 관리 UI (규칙 목록, 추가, 수정)

## 7.3 중기 (2~3개월)

- 웹 캔버스 (ReactFlow 기반 P&ID 편집기)

- 실시간 검증 피드백 (Problems 패널)

- PDF 출력 (FEED 검토용 수준)

- 규칙 커버리지 ~300건으로 확장

— End of Document —